МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И

РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР)

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор – проректор по учебной работе __________________ Л. А. Боков «___» __________________ 2012 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

Специальность ____210106.65 “Промышленная электроника”_

(номер  и  наименование специальности)

Факультет 				заочный и вечерний

( наименование)

Форма обучения 			очно-заочная , заочная

( наименование)

Профилирующая кафедра 	промышленной электроники

( наименование)

Курс       ___6_____

Семестр ___11_____

Учебный план набора 2007 года и последующих лет

2012

Рабочая программа составлена на основании ГОС ВО  для специальности 210106.65 “Промышленная электроника”, утвержденного 18.01.2006 г., рег.  № 737 тех/сп, рассмотрена и утверждена на заседании кафедры « 02 »  мая  2012 г., протокол №  12  .

Разработчик

доцент каф. ПрЭ                                                                   ___________  Легостаев  Н.С.

Зав. обеспечивающей кафедрой ПрЭ, профессор              _____________   Кобзев А.В.

Рабочая программа согласована с факультетом, профилирующей и выпускающей кафедрами

Зав. профилирующей и

выпускающей кафедрой ПрЭ, профессор                               ___________   Кобзев А.В.

Декан ЗиВФ, доцент                                                                ____________  Осипов И.В.

1. Цели и задачи  государственного экзамена

Итоговый государственный экзамен относится к  завершающему этапу подготовки специалистов специальности 210106.65 «Промышленная электроника»,  проводится после полного освоения студентами программ теоретического и практического курсов обучения.

Целью проведения государственного экзамена является определение уровня подготовки выпускника, претендующего на получение квалификации инженер по специальности «Промышленная электроника» и соответствия его подготовки требованиям государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ГОС ВПО) по специальности 210106.65 «Промышленная электроника».

Государственный экзамен по специальности 210106.65 «Промышленная электроника»   проводится в виде междисциплинарного экзамена по тематике общепрофессиональных и специальных дисциплин.

Основная задача государственного экзамена – выявление способности студентов к решению теоретических и практических задач на междисциплинарном уровне.

2. Программа государственного экзамена

2.1. Время и место проведения экзамена

Итоговый междисциплинарный государственный экзамен для студентов очно-заочной и заочной форм обучения проводится в конце  одиннадцатого учебного семестра в соответствии с положением о государственном экзамене.

На подготовку  к  экзамену  отводится  одна  неделя.  Предусмотрены консультации  ведущих  преподавателей  кафедры.

Условием допуска к сдаче государственного экзамена  является отсутствие   академических задолженностей по учебному процессу.

2.2 Методическое и организационное руководство

Учебно-методическое руководство подготовкой и сдачей государственного экзамена осуществляет профилирующая кафедра промышленной электроники, которая, на основании Положения о государственном экзамене ТУСУР,  обеспечивает разработку заданий для проведения  экзамена, а также порядок подготовки и организацию сдачи государственного экзамена.

Ответственный исполнитель от кафедры промышленной электроники за проведение государственного экзамена обеспечивает проведение следующих организационных мероприятий:

- составляет рабочую программу проведения государственного экзамена, организует работу по подготовке заданий для проведения экзамена;

- обеспечивает оказание студентам консультативной помощи по вопросам подготовки и сдачи экзамена;

- осуществляет контроль соблюдения порядка и сроков сдачи государственного экзамена;

- организует проверку экзаменационных работ преподавателями профилирующей кафедры;

- подготавливает и представляет на кафедру отчёт о проведении государственного экзамена  вместе с замечаниями и предложениями по совершенствованию практики сдачи и проверки экзамена.

Во время сдачи государственного экзамена студенты работают в присутствии контролёра и преподавателя, ответственного за проведение экзамена.

Экзаменационные работы выполняются на специально подготовленных листах бумаги (со штампом факультета электронной техники). Не допускается во время экзамена пользоваться учебной, справочной и иной литературой, а также прочими источниками информации.

2.3. Содержание программы и рекомендуемая литература

Программа государственного экзамена для специальности 210106.65 «Промышленная электроника» включает в себя шесть частей: «Микроэлектроника», «Основы микропроцессорной техники», «Электронные цепи и микросхемотехника», «Основы преобразовательной техники», «Энергетическая электроника», «Электронные промышленные устройства».

Часть 1. Микроэлектроника.

- Классификация интегральных микросхем. Примеры условных графических обозначений цифровых микросхем комбинационного и последовательностного типов.

- Классификация, условные графические обозначения и принцип работы     счетчиков.

- Классификация, принцип действия и примеры условных графических обозначений    микросхем памяти  (ОЗУ и ПЗУ).

- Классификация, система уловных графических обозначений и принцип работы триггеров.

- Разработать восьмиразрядный сумматор и цифровой компаратор.

- Привести примеры восьмиканальных мультиплексоров и демультиплексоров.

- Разработать цифровое устройство, зажигающее светодиод при наличии логических единиц на любых M входах из 10.

- Указать уровни сигналов на выходах 8-разрядного сумматора, на входы которого подаются дополнительные коды чисел минус N1 и плюс N2.

- Разработать распределитель уровня логической единицы по N каналам.

- Разработать делитель частоты входных импульсов в N раз.

- Разработать коммутатор цифровых сигналов с N входов на один выход.

- Разработать коммутатор цифровых сигналов с одного входа на N выходов.

- Разработать распределитель уровня логического нуля по N каналам.

- Аксиомы и теоремы булевой алгебры. Формы представления булевых функций.

- Минимизация логических функций с помощью карт Карно: сформулировать   правила, привести пример минимизации  булевой функции четырех переменных.

Литература:

1. Легостаев Н.С. Микроэлектроника: Учеб. пособие / Н.С. Легостаев, П.Е.Троян, К.В.Четвергов. – Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2011. – 411 с., http: //www.ie.tusur.ru/content.php?id=444 (Микроэлектроника: гриф СибРО УМО).

2. Ефимов И.Е. Основы микроэлектроники: Учебник. 3-е., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2008. – 384 с.: ил.– (Учебники для вузов. Специальная литература.). -  ISBN 978-5-8114-0866-5. эл. адрес: http://e.lanbook.com/viem/book/709

3. Шарапов А.В. Микроэлектроника: Учеб. пособие / А.В. Шарапов. – Томск: Томск. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2007. – 138 с., http: //www.ie.tusur.ru/content.php?id=444 (Микроэлектроника).

4. Шарапов А.В. Микроэлектроника. Цифровая схемотехника: Учебное пособие / А.В. Шарапов. – Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2007. – 162 с.: ил.,табл. – (Приоритетные национальные проекты. Образование). – ISBN 978-5-86889-400-8 – 90 экз.

5. Шарапов А.В. Микроэлектроника: Руководство к организации самостоятельной работы. – Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2006. – 70 с. – 97 экз.

Часть 2. Основы микропроцессорной техники.

- Принцип работы микропроцессорной системы и ее основные функциональные узлы.

- Что происходит в микропроцессорной системе при обращении к подпрограмме? Стек, указатель стека.

- Режимы работы таймера МК51.

- Разработка программы очистки (обнуления) N ячеек резидентной памяти данных МК51, начиная с пятидесятой.

- Что происходит в микропроцессорной системе при появлении запроса на прерывание программы? Вектор прерывания, разрешение прерываний, приоритет прерываний.

- Программная модель микроконтроллера МК51. Память программ, память данных, регистры специальных функций.

- Сравнительная характеристика микроконтроллеров AVR и МК51. Пути повышения быстродействия в AVR-микроконтроллере.

- Оцените содержимое аккумулятора МК51 после выполнения команд

MOV       A,# N

MOV       B,# M

DIV         AB

MUL       AB

- Режимы работы последовательного порта МК51.

- Регистр состояния программы МК51. Назначение отдельных битов PSW.

- Разработка программы перестановки элементов массива резидентной памяти данных микроконтроллера МК51 в обратном направлении.

- Как работает стек и указатель стека в МК51?

- Разработка программы перемещения (копирования) массива резидентной памяти данных МК51.

- Определить содержимое аккумулятора после выполнения команд (два шестнадцатеричных символа )

MOV       B, # N

MOV       A, # M

ADD        A, B

DA           A

- Программная модель AVR – микроконтроллера.

- Достоинства  AVR – микроконтроллера.

- Оценить время выполнения команд в микросекундах ( fк = 12 МГц )

MOV      B, # N

MOV      A ,# N

DJNZ      B, $

DJNZ      ACC, $ -3

- Принцип действия канала выходного сравнения  таймера AVR- микроконтроллера.

- Принцип действия канала входного захвата таймера AVR- микроконтроллера.

- Разработка программы преобразования двоично-десятичного кода числа в двоичный.

Литература:

1. Шарапов А.В. Основы микропроцессорной техники: Учебное пособие. – Томск: ТУСУР, 2008. – 240 с., http: //www.ie.tusur.ru/content.php?id=444 (Основы микропроцессорной техники).

2. Медведев М.Ю., Пшихонов В.Х. Программирование промышленных контроллеров: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2011. – 288 с.: ил.– (Учебники для вузов. Специальная литература.). -  ISBN 978-5-8114-165-8. эл. адрес: http://e.lanbook.com/viem/book/686

3. Шарапов А.В. Основы микропроцессорной техники: учебное пособие / А.В. Шарапов. – Томск: Томск. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2007. – 188 с.: ил., табл. – 160 экз.

4. Предко М. PIC- микроконтроллеры: архитектура и программирование. Пер. с англ. – М.: ДМК Пресс, 2010. – 512 с.: ил. – ISBN 978-5-94074-534-1. эл. адрес: http://e.lanbook.com/viem/book/895

5. Тавернье К. PIC- микроконтроллеры. Практика применения. Пер. с фр. – М.: ДМК Пресс, 2010. – 272 с.: ил. – ISBN 5-94074-115-0. эл. адрес: http://e.lanbook.com/viem/book/862

6. Шарапов А.В. Проектирование микропроцессорных устройств: руководство к выполнению курсовых проектов для студентов специальности «Промышленная электроника» / А.В. Шарапов. – Томск: Томск. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2009. – 74 с. – (для практических  занятий) – 61 экз.

Часть 3. Электронные цепи и микросхемотехника.

- Влияние отрицательной обратной  связи на качественные  характеристики усилителя.

- Дайте сравнительную характеристику транзисторных усилительных каскадов по схемам ОЭ, ОБ, ОК.

- Дайте сравнительную характеристику выходным            усилительным каскадам, работающим в режимах  А, В, АВ.

- Дифференциальный  усилительный каскад на биполярных     транзисторах: схема, принцип работы, передаточная характеристика.

- Инвертирующий УПТ на операционном усилителе: схема,   коэффициент усиления по напряжению, полоса частот, сдвиг и дрейф нулевого уровня.

- Неивертирующий УПТ на операционном усилителе: схема, коэффициент усиления по напряжению, полоса частот, сдвиг и дрейф нулевого уровня.

- Приведите пример построения схемы избирательного усилителя.

- Приведите пример построения схемы генератора гармонических колебаний.

- Приведите пример построения схемы стабилизатора постоянного напряжения.

- Генератор линейно нарастающего напряжения со стабилизатором тока  разряда конденсатора по схеме «истоковый повторитель» :  принцип работы, временные диаграммы . Доказать линейность изменения Uвых .

- Генератор линейно падающего напряжения со стабилизатором тока разряда  конденсатора по схеме «токовое зеркало»: принцип работы, временные диаграммы. Доказать линейность изменения Uвых .

- Триггер Шмидта на дискретных компонентах: схема, принцип   работы, передаточная характеристика, временные диаграммы, основные соотношения.

- Ждущий мультивибратор на биполярных транзисторах по схеме с эмиттерной связью, его назначение  и свойства.

- Схемы форсирующих RC-цепей  при  управлении ключом  с общим эмиттером.

- Мультивибратор на однопереходном транзисторе:  схема, принцип работы, временные диаграммы, основные соотношения.

- Одновибратор на однопереходном транзисторе: схема, принцип работы, временные диаграммы, основные соотношения.

- Автоколебательный блокинг-генератор на биполярном транзисторе: схема, принцип работы, временные диаграммы, основные соотношения.

- Ждущий  блокинг-генератор на биполярном транзисторе: схема, принцип работы, временные диаграммы, основные соотношения.

- Автоколебательный мультивибратор с трансформаторной связью (мультивибратор Ройера).

- Ключ на биполярном  транзисторе: свойства, внешняя характеристика, основные соотношения.

- Подключение внешних устройств к логическим элементам ТТЛ-логики (транзистора, светодиода, реле).

- RS-триггер на дискретных компонентах: схема триггера, условия работоспособности  триггера, схемы запуска триггера.

- Генератор линейно нарастающего напряжения с компенсирующей э.д.с.: схема генератора, принцип работы.

- Ограничители напряжения: определение, основные требования, схемы последовательного, параллельного и  двухстороннего диодных ограничителей, временные диаграммы для синусоидального входного напряжения.

Литература:

1. Быстров Ю.А. Электронные цепи и микросхемотехника: Учебник для вузов / Ю.А. Быстров, И.Г. Мироненко. – М.: Высшая школа, 2002. – 384 с. – ISBN 5-06-004040-2 – 101 экз.

2. Герасимов В.М. Электронные цепи и микросхемотехника. Схемотехника ключевых устройств формирования и преобразования сигналов: Учебное пособие / В.М. Герасимов, В.А. Скворцов – Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2007. – 208 с.: ил., табл. – 93 экз.

3. Марченко А.Л. Основы электроники: Учебное пособие для вузов / А.Л. Марченко – М.: ДМК Пресс, 2010. – 296 с.: ил. – ISBN 978-5-94074-432-0. эл. адрес: http://e.lanbook.com/viem/book/889

Часть 4. Основы преобразовательной техники.

- Однофазный  управляемый выпрямитель со средней точкой вторичной обмотки трансформатора: схема, принцип действия, временные диаграммы токов и напряжений.

- Однофазный мостовой выпрямитель: схема, принцип действия, временные диаграммы токов и напряжений.

- Действия, обеспечивающие получение  инвертора ведомого сетью (зависимого инвертора) из однофазного управляемого выпрямителя со средней точкой вторичной обмотки трансформатора.

- Автономный инвертор: определение автономного инвертора, его отличие от инвертора ведомого сетью (зависимого инвертора).

- Процесс коммутации тока вентиля (диода или тиристора) в выпрямителе (инверторе ведомом сетью). Параметры, определяющие длительность процесса коммутации.

- Ток, потребляемый из сети однофазным неуправляемым  выпрямителем при его работе на активную нагрузку без фильтра.

- Ток, потребляемый из сети однофазным неуправляемым выпрямителем при его работе на активную нагрузку с индуктивным фильтром бесконечно большой индуктивности.

- Ток, потребляемый из сети однофазным неуправляемым выпрямителем при его работе на активную нагрузку с емкостным фильтром бесконечно большой емкости.

Литература:

1. Обрусник В.П. Стабилизированные источники питания радиоэлектронных устройств: Монограф. / В.П. Обрусник, Г.А. Шадрин – Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2011. – 280 с. ISBN 978-5-86889-562-3 – 90 экз.

2. Чиженко И.М. Основы преобразовательной техники: Учеб. пособие / И.М. Чиженко, В.С. Руденко, В.И. Сенько. – М.: Высшая школа, 1974. – 430 с. – 53 экз.

3. Зиновьев Г.С. Основы силовой электроники: Учеб. пособие. – Изд. 2-е, испр. И доп. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2003. – 664 с. – (Серия «Учебники НГТУ») – 80 экз.

4. Мелешин В.И. Транзисторная преобразовательная техника / В.И. Мелешин – М: Техносфера, 2006. – 632 с. ISBN 5-94836-051-2 – 50 экз.

Часть 5. Энергетическая электроника.

- Однофазный мостовой автономный инвертор напряжения на транзисторных ключах: схема, принцип действия, временные диаграммы токов и напряжений.

- Трехфазный мостовой автономный инвертор напряжения на      транзисторных ключах при 180-градусном управлении: схема, принцип действия, временные диаграммы токов и напряжений.

- Однофазный мостовой автономный инвертор тока на  транзисторных ключах: схема, принцип действия, временные диаграммы токов и напряжений.

- Импульсный преобразователь постоянного напряжения понижающего типа: схема, принцип действия, временные диаграммы токов и напряжений.

- Импульсный преобразователь постоянного напряжения повышающего типа: схема, принцип действия, временные диаграммы токов и напряжений.

- Импульсный преобразователь постоянного напряжения инвертирующего  типа: схема, принцип действия, временные диаграммы токов и напряжений.

- Преобразователи со звеном повышенной частоты: пример преобразователя, его принцип  действия, временные диаграммы токов и напряжений. Достоинства и недостатки преобразователей со звеном повышенной частоты .

- Прямоходовый преобразователь (ПХП) постоянного напряжения: схема, принцип действия, временные диаграммы токов и напряжений.

- Обратноходовый преобразователь (ОХП) постоянного напряжения: схема, принцип действия, временные диаграммы токов и напряжений.

- Квазирезонансные преобразователи с использованием резонансных явлений LC-контуров: схема, принцип действия, временные диаграммы токов и напряжений (на примере преобразователя понижающего типа), основные преимущества и недостатки.

Литература:

1. Кобзев А.В. Энергетическая электроника: Учебное пособие / А.В. Кобзев, Б.И. Коновалов, В.Д. Семенов – Томск: ТМЦДО, 2010. – 164 с. – 25 экз. Электронная версия на http://edu.tusur.ru/training/publications/810

2. Мишуров В.С. Энергетическая электроника: Учебно-методическое пособие для студентов специальности 210106 «Промышленная электроника» и направления 210100 «Электроника и микроэлектроника» / В.С. Мишуров, В.Д. Семенов – Томск:

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2007. – 221 с. – 145 экз.

3. Обрусник В.П. Стабилизированные источники питания радиоэлектронных устройств: Монограф. / В.П. Обрусник, Г.А. Шадрин – Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2011. – 280 с. ISBN 978-5-86889-562-3 – 90 экз.

4. Чиженко И.М. Основы преобразовательной техники: Учеб. пособие / И.М. Чиженко, В.С. Руденко, В.И. Сенько. – М.: Высшая школа, 1974. – 430 с. – 53 экз.

5. Зиновьев Г.С. Основы силовой электроники: Учеб. пособие. – Изд. 2-е, испр. И доп. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2003. – 664 с. – (Серия «Учебники НГТУ») – 80 экз.

6. Мелешин В.И. Транзисторная преобразовательная техника / В.И. Мелешин – М: Техносфера, 2006. – 632 с. ISBN 5-94836-051-2 – 50 экз.

Часть 6. Электронные промышленные устройства.

- «Язык проектирования» и его отличие от языков программирования.

- Устройства обработки цифровой информации. Типы устройств. Примеры простейших устройств.

- Эвристические методы поиска решений задач управления.

- Техническое  задание на разработку автоматической системы управления технологическим процессом: определение, основные пункты.

- Понятие «система». Основные свойства систем. Их отличие от устройств.

- Основные этапы проектирования систем управления технологическими  процессами.

- Управляющие автоматы Мили и Мура: что общего и что их различает?

- Цифровые автоматы и области их применения.

- Общие требования, предъявляемые к разрабатываемым системам управления технологическими процессами.

- Основные принципы (правила) функционирования иерархической системы управления.

Литература:

1. Тырышкин А.В. Электронные промышленные устройства и системы: Учебное пособие / А.В. Тырышкин, А.А. Андраханов. – Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2007. – 221 с. – 40 экз.

2. Сулимов Ю.И. Электронные промышленные устройства: Учебное пособие / Ю.А. Сулимов. – Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, ТМЦДО, 2009. – 154 с. – 9 экз.

3. Сулимов Ю.И. Электронные промышленные устройства: Учебное методическое пособие / Ю.А. Сулимов. – Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, ТМЦДО, 2009. – 128 с. – 13 экз.

4. Сулимов Ю.И. Электронные промышленные устройства: Методические указания для выполнения заданий по разделу «Управляющие автоматы» по дисциплине «Электронные промышленные устройства» для студентов специальности 210106 / Ю.А. Сулимов. – Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, ТМЦДО, 2007. – 68 с. – 96 экз.

5. Васильев В.И. Электронные промышленные устройства: Учебник для вузов / В.И. Васильев, Ю.М. Гусев, В.Н. Миронов и др. – М: Высшая школа, 1988. – 304 с. – 12 экз.

3. Порядок подготовки и сдачи государственного экзамена

Форма проведения экзамена, перечень экзаменационных дисциплин, количество контрольных  вопросов и тестов, продолжительность экзамена  определяются  профилирующей кафедрой промышленной электроники и доводятся до сведения  выпускников не позднее, чем за 6 месяцев  до начала государственного экзамена.

Для подготовки студентов к сдаче государственного экзамена назначаются консультации ведущих преподавателей кафедры по дисциплинам, вошедшим в программу государственного экзамена.

Итоговый государственный экзамен должен предшествовать защите ВКР и проводиться после завершения теоретического курса обучения.

К итоговой аттестации допускаются студенты, завершившие полный курс обучения по профессиональной образовательной программе и успешно прошедшие все предусмотренные учебным планом аттестационные испытания.

Подведение итогов сдачи экзамена.

По окончании времени, отведенного на проведение государственного экзамена, студенты сдают  письменные работы ответственному  за проведение государственного экзамена. Проверку  экзаменационных работ и тестов осуществляют преподаватели  профилирующей кафедры.

Критерии оценки:

Оценка «отлично» – глубокие знания всего материала дисциплины, понимание сущности и взаимосвязи  рассматриваемых процессов и явлений. Логически последовательные полные, правильные и конкретные ответы на все  вопросы экзаменационного билета. Активное использование  в ответах на вопросы  материалов рекомендованной литературы.

Оценка «хорошо» - твердые и достаточно полные знания материала дисциплины, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные, полные, конкретные ответы на  вопросы. Использование  в ответах на вопросы  отдельных материалов рекомендованной литературы.

Оценка «удовлетворительно» - знание основных вопросов программы. Правильные, но недостаточно полные, без грубых ошибок, ответы на  вопросы. Слабое использование  в ответах на вопросы  отдельных материалов рекомендованной литературы.

Оценка «неудовлетворительно» - неправильные ответы на  вопросы, непонимание  сущности излагаемых вопросов. Демонстрация незнания материалов рекомендованной литературы.

4. Примеры билетов государственного экзамена

Билет №1

1. Указать уровни сигналов на выходах 8-разрядного сумматора, на входы которого подаются дополнительные коды чисел минус 22 и плюс 12.

2. Оцените содержимое аккумулятора микроконтроллера МК51 после выполнения команд

MOV       A,# 30h

MOV       B,# 15h

DIV         AB

MUL       AB

3. Дайте сравнительную характеристику выходным усилительным каскадам, работающим в режимах  А, В, АВ.

4. Процесс коммутации тока вентиля (диода или тиристора) в выпрямителе (инверторе ведомом сетью). Параметры, определяющие длительность процесса коммутации.

5. Автоматы с жесткой логикой.

Билет №2

1. Разработать коммутатор цифровых сигналов с 20 входов на один выход.

2. Разработайте программу перестановки элементов массива резидентной памяти данных микроконтроллера МК51 в обратном направлении.

3. Ключ на биполярном  транзисторе: свойства, внешняя характеристика, основные соотношения.

4.Импульсный преобразователь постоянного напряжения повышающего типа: схема, принцип действия, временные диаграммы токов и напряжений.

5. Структура систем дистанционного контроля и управления.

Билет №3

1. Аксиомы и теоремы булевой алгебры. Формы представления булевых функций.

2. Определить содержимое аккумулятора после выполнения команд (два шестнадцатеричных символа)

MOV       B, # 56

MOV       A, # 12

ADD        A, B

DA           A

3. RS-триггер на дискретных компонентах: схема триггера, условия работоспособности  триггера, схемы запуска триггера.

4. Ток, потребляемый из сети однофазным неуправляемым выпрямителем при его работе на активную нагрузку с индуктивным фильтром бесконечно большой индуктивности.

5. Техническое  задание на разработку автоматической системы управления технологическим процессом: определение, основные пункты.