Рекомендации по выполнению творческого задания по государственному экзамену

Специализация «В» - «Компьютерные системы и сети»

Сдача государственного экзамена включает в себя устный ответ на 3 вопроса экзаменационного билета и защита творческого индивидуального задания. Выполнение индивидуального задания (которое выдается заранее) рассчитано на 3 дня. Защита включает пятиминутный доклад и ответы на вопросы членов комиссии.

## 1. Индивидуальное творческое задание государственного экзамена

Предлагаемые к выполнению творческие задания условно разбиваются на два основных направления (класса):

• направление, содержание которого сводится к созданию прибора, устройства или системы, имеющей компьютерное управление;

• направление, базирующееся на создании локальных вычислительных сетей (ЛВС), структурированных кабельных систем (СКС), корпоративных сетей (КС) и пр.

Первое направление имеет своим объектом управления (ОУ) некое периферийное устройство (ПУ) или систему, а персональный компьютер посредством определенного интерфейса или протокола осуществляет управление всей системой в автоматическом режиме. Данное направление носит характер проектирования электронной аппаратуры и, в дальнейшем, для краткости, будет называться направлением "аппаратным".

Второе направление (будем называть его "сетевым"), напротив, имеет своим объектом управления группу компьютеров или иных сетевых устройств, а управляется посредством коммуникационного оборудования и серверов. Сетевые вопросы базируются на расчете и выборе сетевой технологии и используемого оборудования.

В качестве ответа на творческое задание по "аппаратному" направлению является разработка электронного устройства (или системы) с компьютерным управлением.

Это могут быть, например, устройства управления технологическими процессами, измерительные приборы, системы бытовой и медицинской техники и т.д. Применение компьютерного управления в таких системах обеспечивает достаточную гибкость и исключительно высокие показатели эффективности при низкой себестоимости собственно устройства. Процесс проектирования системы включает разработку аппаратных и программных средств управления. К аппаратным средствам помимо персонального компьютера относится проектирование (при необходимости) как аналоговых, так и цифровых составляющих устройства, силовых блоков, усилителей, источников питания, ЦАП, АЦП. К программным средствам относится разработка драйверов, осуществляющих интерфейс управления устройством и программ микроконтроллера и ПК, реализующих функционирование системы.

При выполнении задания "сетевой" направленности решается задача построения информационной сети предприятия (или его подразделения), позволяющей выполнять определенные функции. Процесс проектирования должен содержать расчет предполагаемых нагрузки сети и сетевого трафика, выбор сетевой технологии, проектирование кабельной системы, подбор пассивного и активного и серверного оборудования информационной сети. Необходимо рассмотреть вопросы маршрутизации во внешних сетях. Спроектировать размещение сетевых операционных систем, как сервера, так и рабочих станций и базовое программное обеспечение.

## 1. Структура и порядок выполнения творческого задания 
на государственном экзамене

При выполнении задания "аппаратной" направленности, основными этапами работы являются: разработка структурной схемы устройства, распределение функций между аппаратными и программными средствами системы и проектирование алгоритмов драйверов и/или прикладной программы устройства. Далее, при выполнении задания, разрабатывается функциональная схема устройства с обязательным перечнем составных узлов, и детально проектируется структура программных модулей на уровне алгоритмов.

Выполнение задания "сетевого" направления так же необходимо начинать с литературного обзора информационных сетей, разработанных ведущими в данной области организациями. Необходимо провести детальное ознакомление с предприятием, на базе которого создается информационная сеть. Затем проводятся расчеты предполагаемой нагрузки сети, выбор недостающего сетевого оборудования, проектирование кабельной системы и системы доступа во внешние сети (корпоративные сети, Internet).

## 2. Литературный обзор

На начальном этапе проектирования проводится патентный поиск устройств и систем, выполняющих функции, аналогичные задачам, сформулированным в задании. Изучается литература (например, справочная) описывающая физику объекта управления и динамику процесса.

Информация по проектированию конкретных разрабатываемых информационных сетей представлена, в основном, в виде Internet-ресурсов. При выполнении литературного обзора приветствуется получение знаний из различных источников. Только после написания обзора можно приступать к анализу технического задания, его конкретизации и синтезу структурной схемы проектируемого устройства или системы.

## 3. Объект управления

В части обоснования работы системы или сети студенту необходимо разобраться с объектом управления (ОУ).

В работе схемотехнической направленности формулируются основные физические принципы функционирования устройства, приводятся принципы реализации подобных моделей на микропроцессорной, либо аналоговой основе и анализируются их сильные и слабые стороны, формулируется последовательность работы системы управления и логика взаимодействия с объектом управления и с персональным компьютером.

При построении информационной сети студенту необходимо составить  перечень оборудования и программного обеспечения, необходимого для решения задач предприятия, описание информации о помещениях и специфических условиях эксплуатации оборудования. На основе этих данных формируются требуемые показатели по трафику и пропускной способности проектируемой сети.

## 4. Техническое задание

Творческое индивидуальное задание формулируется в краткой форме. Оно может содержать лишь название и область применения проектируемой системы. Это может быть как некий физический процесс, устройство или оборудование (при "аппаратной" направленности проекта), так и структура предприятия, подлежащего информационной интеграции - при "сетевом" профиле разработки. Студент, в связи с этим, в процессе подготовки должен сформулировать и оформить грамотное техническое задание на разработку, включающее строгие обоснованные требования к устройству (системе) в соответствии с общими требованиями для ТЗ.

Для задания "аппаратной" направленности подробное техническое задание должно включать:

• условия (среду) функционирования устройства и объекта управления;

• перечень и последовательность выполняемых функций;

• форму представления и разрядность обрабатываемых данных;

• необходимые погрешности и диапазоны физических величин;

• конструктивное исполнение и вид взаимодействия с персональным компьютером.

Для индивидуального задания "сетевого" профиля конкретизация ТЗ должна заключаться в описании:

• функций подразделений предприятия, использующего информационную сеть;

• перечень имеющегося оборудования, которое предполагается использовать в составе информационной сети;

• перечень программного обеспечения, планируемого к использованию в разрабатываемой сети;

• специфические условия эксплуатации оборудования (температура, влажность, запыленность и т.п.):

• функциональные требования по интеграции разрабатываемой сети в компьютерные сети высшей иерархии (Интернет).

В случае, когда в билете определены какие-либо конкретные технические решения, то информация об этом должна быть отражена в ТЗ. Не указанные в билете требования должны быть проработаны и сформулированы студентом самостоятельно.

## 5. Разработка функциональной схемы устройства (сети).

Схема электрическая функциональная (код схемы Э2) определяет процессы, происходящие в отдельных функциональных частях устройства и в устройстве в целом. Разъясняются интерфейсы взаимодействия различных блоков устройства, форматы данных и в целом формируется алгоритм работы всей системы. Определяются функции отдельных цифровых и аналоговых блоков. Степень детализации должна быть достаточной для того, чтобы можно было производить независимое проектирование аппаратных и программных средств и блоков системы.

Для курсового проекта "сетевой" направленности функциональная схема должна включать топологию и технологию сети с указанием выхода во внешние корпоративные и глобальные сети и доступа мобильных и удаленных пользователей. На функциональной схеме отмечается серверное, активное и пассивное коммуникационное оборудование.

## 6. Формирование структуры программного обеспечения

Значительной частью ответа на задание "аппаратного" направления является разработка программного обеспечения, реализующего взаимодействие компьютера с управляемым устройством (системой). Требуется создание схемы взаимодействия программных модулей. Так же на этом этапе должны быть спроектированы алгоритмы функционирования программных блоков и форматы представления данных. Разделение алгоритма на подпрограммы выполняется до такого уровня, на котором легко просматривается возможность непосредственной реализации каждого блока на выбранном языке программирования.

На данном этапе работы "сетевой" направленности студентом должна быть выбрана сетевая технология, кабельное обеспечение, используемый стек коммуникационных протоколов, приведены расчеты величины базовых и служебных протоколов физического/ канального уровней. Здесь же необходимо выбрать операционную систему для серверов и рабочих станций. В случае, когда для обеспечения функционирования системы необходимо использование различных операционных систем, требуется определить протоколы и программное обеспечение их взаимодействия. Так же необходимо подготовить перечень всего иного программного обеспечения, используемого в разрабатываемой сети.

## 7. Расчетная часть

При "аппаратном" профиле курсового проекта производится эскизное проектирование основных узлов устройства с выбором и расчетом основополагающих узлов и элементов. Схема электрическая принципиальная (код схемы Э3) определяет полный состав элементов.

Производится выбор основной элементной базы. В первую очередь принимается решение, какие функциональные части разрабатываемой схемы могут быть реализованы на интегральных микросхемах, а какие на дискретных элементах. Данный этап завершается выбором используемых серий ИМС и типа дискретных элементов. Основанием к выбору элементной базы служат технические требования ТЗ по точности, быстродействию, надежности и помехоустойчивости устройства, сформулированные на этапе выбора и обоснования структурной схемы.

В задании "сетевой" направленности производится расчет каналов передачи данных для каждого участка (сегмента) информационной сети. Рассчитываются предполагаемые максимальные и номинальные трафики сети; битовая и кадровая скорости передачи данных, как в номинальном, так и на пиковом участке нагрузки и пропускная способность сегментов сети. В случае использования спутниковых каналов или радиоканалов, рассчитывается частотный диапазон, полоса пропускания, затухание и требуемая мощность приемо-передающего оборудования.

Производится проектирование кабельной системы и расчет протяженности линий связи. Для чего необходимо определить тип и длину каждого кабельного участка сети с учетом выбранной технологии передачи данных. Расчет кабельной системы требуется производить с учетом требований технологии построения структурированной кабельной сети (СКС), технологические решения, расходящиеся с требованиями СКС, требуется обосновывать. С учетом длины сегментов требуется выбрать кабельное коммуникационное оборудование (разъемы, кросс-панелеи, кросс-шкафы и т.п. по критерию "цена/качество").

Производится выбор пассивного сетевого оборудования (сетевых адаптеров, повторителей, концентраторов, коммутаторов и конвертеров. Расчет пассивного оборудования произвести с учетом топологии помещения, выбранных топологии и технологии сети, рассчитанной пропускной способности, требований СКС и экономичности. По возможности, предусмотреть специальное помещение для размещения оборудования.

Расчет и выбор способа маршрутизации сети и активного сетевого оборудования произвести посредством подбора маршрутизаторов и многофункциональных концентраторов и магистральных средств удаленного доступа к сетям различных типов.

Рассчитать необходимую мощность сервера.

## 8. Разработка программного обеспечения

Для индивидуального задания "аппаратной" направленности выполняется разработка структуры драйверов устройства и прикладной программы, реализующей управление объектом.

Процедуры, реализующие основную структуру программы и обеспечивающие элементарный интерфейс с пользователем, обслуживающие хранение и накопление данных, качественный интерфейс с пользователем и т.д. допустимо представить графически в виде структур данных и блок-схем.

Необходимо так же разработать алгоритм работы микроконтроллеров (если таковые имеются в устройстве).

Выбор языка программирования, быстродействия и запрашиваемого на ту или иную процедуру объема памяти должен быть обоснован.

Ответ на билет "сетевого" направления требует изучения используемого сетевого протокола верхних уровней OSI и прикладного программного обеспечения, его реализующего. Необходимо рассмотреть протоколы и средства программного обеспечения, обеспечивающие связь с вышестоящими корпоративными сетями, Internet и удаленными пользователями.

При использовании в информационной структуре сетевой базы данных осуществить выбор технологии хранения БД, сервера БД, иной аппаратуры хранения и/или резервирования данных и требуемого программного обеспечения.

Предусмотреть аппаратно-программное обеспечение создания, тестирования, проверки и обеспечения бесперебойной работы разрабатываемой информационной сети (анализаторы пакетов и сетевого трафика, тесты).

## 9. Демонстрационные материалы

Выполненная работа оформляется в виде технического задания, обязательной краткой аннотации на иностранном языке и набора чертежей и демонстрационных листов.

Защита включает пятиминутный доклад и ответы на вопросы членов комиссии.

Доклад должен отражать тему, цель и назначение разработки, актуальность темы, основные задачи, решаемые в проекте, основное содержание (с привлечением графической части и чертежей), выводы и рекомендации по результатам работы.

В задании, связанном с разработкой и проектированием устройства электроники, управляющей техники или микропроцессорного устройства автоматизации и управления рекомендуется к выполнению некоторые из перечисленных ниже иллюстрационно-графических материалов (по необходимости):

• структурная схема разрабатываемого устройства

• функциональная схема устройства, либо его составных частей;

• схемы принципиальные электрические основных узлов;

• схема алгоритма прикладных программ;

• иллюстративный лист с основными формулами и соотношениями, поясняющими алгоритм работы устройства (при необходимости).

В задании, связанном с разработкой информационных сетей, могут быть выполнены (если необходимо) следующие чертежи и демонстрационные листы:

• расчет пропускной способности и трафика всех участков сети (таблица или график);

• структурная схема информационной сети с указанием сегментов различной технологии, их трафика и пропускной способности;

• упрощенная схема разводки кабельных трасс с указанием протяженности сегментов, используемой технологии, трафика и пропускной способности выполняется на поэтажном плане производственных помещений, кампусов;

• функциональная схема информационной сети с указанием выхода во внешние корпоративные и глобальные сети, обеспечения доступа мобильных и удаленных пользователей. При возможности разместить на схеме данные сетевой адресации;

• при наличии в информационной сети аппаратуры хранения данных, сетевых серверов баз данных, баз данных, обеспечивающих функционирование сети, привести на листах их структуру и размещение.

(Составил доцент каф. ПрЭ  Михальченко С. Г.)